BRAM read and write example

C 코드

// test data

short T[28][28] = {    //8 bit, unsigned, test data.

#include "test_data.h"

};

// node

short I[28][28];       //8 bit, unsigned

// loop index

int i, j;

// read external data

for (i=0; i<=27; i++){

for (j=0; j<=27; j++){

I[i][j] = T[i][j];

}

}

배열 변수를 BRAM으로 구현.

Xilinx FPGA의 BRAM은 2차원 배열까지 구현가능. 2차원 주소를 사용하는 것이 복잡함.

2차원 배열을 1차원 배열로 변환함

구현용 C 코드

// ROM

short T[784] = {     // unsigned, width 8bit x depth 10bit, SPROM

#include "test_data.h"

};

// RAM

short I[784];     // unsigned, width 8bit x depth 10bit, SPRAM

// loop index, register

int i;    // max=783, 10bit

for (i=0; i<=783; i++){

I[i] = T[i];

}

BRAM read and write

ROM: wea, dina 포트가 없음.

Verilog code

module mtest(clk, rst, i_addr, i_rdata);

input clk;

input rst;

output [9:0]          i_addr;

output [7:0]          i_rdata;

// RAM

reg [9:0]          i_addr;     //addra

reg [7:0]          i_wdata;   //dina

wire [7:0]         i_rdata;    //douta

reg 	              i_we;      //wea

// ROM

reg [9:0]          t_addr;    //addra

wire [7:0]         t_rdata;   //douta

// loop index register

reg [9:0] 	      i;

reg [9:0] 	      ni;

// state

localparam s0 = 0, s1 = 1, s2 = 2;

reg [1:0] 	      state;

reg [1:0] 	      nstate;

// RAM instantiation

i_ram i_test (.clka(clk), .wea(i_we), .addra(i_addr), .dina(i_wdata),

.douta(i_rdata));

// ROM instantiation

t_rom t_test (.clka(clk), .addra(t_addr), .douta(t_rdata));

always@(posedge clk)

begin

state <= nstate;

i    <= ni;

end

// FSM

always @ (rst, state, t_rdata, i)

begin

// memory default

t_addr  = 0;

i_addr  = 0;

i_wdata = 0;

i_we    = 0;

// register default

nstate     = state;

ni         = i;

case (state)

s0: begin

nstate = s1;

t_addr = 0;

ni = 0;

end // case: s0

s1: begin

i_wdata = t_rdata;

i_addr = i;

i_we = 1'b1;

nstate = s1;

ni = i + 1;

if (ni == 784) begin

nstate = s2;

end

t_addr = ni;

end // case: s1

default: begin

nstate = s2;

end // case: s2

endcase

if (rst == 1) begin

nstate     = s0;

ni         = 0;

end

end

// synthesis translate_off

always@(posedge clk) begin

if (state == s1) begin

$display("i[%d] = %d", i_addr, i_wdata);

end

end

// synthesis translate_on

endmodule

tb.v

//run 8000ns

module tb;

reg        clk;

reg 	       rst;

wire [9:0]   i_addr;

wire [7:0]   i_rdata;

mtest uut (.clk(clk), .rst(rst), .i_addr(i_addr), .i_rdata(i_rdata));

// 100 MHz clock

initial begin

clk = 0;

forever #5 clk = ~clk;

end

// reset

initial begin

rst = 1;

#100  rst = 0;

end

endmodule

mtest.xdc

create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports clk]

RAM IP 생성

Project manager  IP catalog 클릭

IP catalog 창  Memories & storage elements 확장  RAMs & ROMs & BRAM 확장

Block memory generator 더블클릭

Component Name: i_ram 입력

Write width: 8

write depth: 784

그외 write first, always enabled 선택. Primitive output register 선택해제

Ok 버튼 클릭

팝업창에서 generate 버튼 클릭

ROM IP 생성

Component name:t_rom 입력

Memory type: single port ROM 선택

port A width: 8

port A depth: 784

그외 always enabled 선택. Primitive output register 선택해제

Other option탭에서

Load init file 체크후 browse 버튼을 클릭해서 first_test.mem 파일선택. 이때 files of type을 all files로 할 것.

Ok 버튼 클릭후 generate 버튼 클릭