Signal generation example

clk

start

C 코드

int i;              // 3bit

int start;          // 1bit

start = 0;             //s0

for (i=0; i<=4; i++){

start = 1;           //s1

}

start = 0;             //s2

Verilog 코드

module test(clk, rst, start);

input clk;

input rst;

output start;

reg start, nstart;

reg [2:0] i , ni;

reg [1:0] s, ns;

localparam s0=0, s1=1, s2=2;

always@(posedge clk)

begin

s <= ns;

i <= ni;

start <= nstart;

end

always@(s, rst, i, start)

begin

ni = i;    // default

ns = s;    // default

nstart = start;  // default

case (s)

s0: begin

ns = s1;

ni = 0;

nstart = 0;

end

s1: begin

ns = s1;

nstart = 1;

ni = i + 1;

if (ni == 5) begin

ns = s2;

ni = 0;

end

end

default: begin

ns = s2;

nstart = 0;

end

endcase

if (rst == 1) begin

ns = s0;

ni = 0;

nstart = 0;

end

end

endmodule

tb.v

module tb;

reg        clk;

reg 	       rst;

wire	       start;

test uut (.clk(clk), .rst(rst), .start(start));

// 100 MHz clock

initial begin

clk = 0;

forever #5 clk = ~clk;

end

// reset

initial begin

rst = 1;

#100  rst = 0;

end

endmodule

test.xdc

create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports clk]